# 화학제품 클레임용 8D 보고서 템플릿

납품한 화학제품에 관한 고객 클레임 한 건에 답하는 빈 양식입니다. D1 팀 구성부터 D8 종결까지 다루며, 로트, 시험성적서(CoA), 보관 시료 항목이 들어 있습니다.

이 템플릿 사용법 1. 클레임 한 건마다 보고서 하나를 씁니다. 기본 정보와 D1~D3을 먼저 채우고, 고객이 1차 회신 기한을 정했다면 중간 보고서로 보냅니다. 2. 클레임에 화재, 누출, 작업자 노출이 있으면 이 양식을 채우기 전에 사업장 비상 대응 절차와 제품의 물질안전보건자료(SDS)에 따라 조치합니다. 3. 날짜는 YYYY-MM-DD로 쓰고, 모든 값에 단위와 시험 방법을 붙입니다. 4. D3의 대상마다 판정을 하나씩 씁니다: A = 영향 있음, CU = 확인된 영향 없음, U = 미확인. 아무도 확인하지 않은 대상은 CU가 아니라 U입니다. 5. 재고 보류를 요청하거나 승인한 것은 실제로 보류했다는 근거가 아닙니다. 보류한 수량, 장소, 담당자, 날짜가 있을 때만 조치를 실행으로 표시합니다. 6. 마음에 둔 답을 뒷받침하는 근거를 읽기 전에, D4에서 다섯 가지 축(원료, 공정, 보관, 운송, 고객 사용 단계) 모두에 원인 가설을 적습니다. 7. D5의 조치마다 그 조치가 차단하는 원인 고리를 적습니다. 성공 기준과 중단 기준은 조치를 실행하기 전에 D5에 정하고, 그 뒤에는 바꾸지 않습니다. 8. 미결 사항은 D8에 둡니다. 빈칸을 남기지 않습니다. 해당하지 않으면 "해당 없음", 아직 모르면 "미확인"이라고 씁니다. 9. 맨 뒤의 작성 예시는 설명을 위해 지어낸 것이며 실제 사례가 아닙니다. 보내기 전에 지웁니다. 10. 고객이 자체 8D 양식을 요구하면 이 제목들을 그 양식에 맞춰 대응시킵니다.

# 0. 보고서 기본 정보

| 항목(단위 또는 형식) | 기재 내용 |
| --- | --- |
| 클레임 번호(고객) |  |
| 클레임 번호(공급사) |  |
| 고객과 사업장 |  |
| 제품명과 등급 |  |
| 해당 로트 번호 |  |
| 클레임 접수일(YYYY-MM-DD) |  |
| 클레임 수량(kg, L 또는 포장 수) |  |
| 보고서 개정 차수와 날짜 |  |
| 보고서 상태: [ ] 중간 보고 D1~D3 [ ] D1~D8 [ ] 종결 |  |
| 안전 신호: [ ] 화재 [ ] 누출 [ ] 작업자 노출 [ ] 없음 |  |
| 고객 회신 기한(YYYY-MM-DD) |  |

# 1. D1 팀 구성

불량이 생긴 부서를 넣고, 필요하면 원료 공급사도 넣습니다.

| 이름 | 이 보고서에서 맡은 역할 | 부서 | 소속(공급사 또는 고객) |
| --- | --- | --- | --- |

# 2. D2 문제 기술

## 2.1 날짜순으로 정리한 경과

| 날짜(YYYY-MM-DD) | 사실 | 사실의 출처 |
| --- | --- | --- |

## 2.2 결과: 고객, CoA, 규격

| 로트 | 물성과 시험 방법 | 단위 | 고객 결과 | CoA 결과 | 규격 한계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 2.3 해당 로트

| 로트 | 생산일 | 납품 수량(kg 또는 L) | 납품 문서 번호 |
| --- | --- | --- | --- |

## 2.4 보관 시료

| 항목(단위 또는 형식) | 기재 내용 |
| --- | --- |
| 보관 시료 ID |  |
| 보관 장소 |  |
| 꺼낼 때 용기 상태 |  |
| 꺼낸 사람, 날짜 |  |
| 재시험 결과(값, 단위, 방법) |  |
| 재시험한 시험실 |  |
| 시험 방법의 공표된 재현성 R(단위) |  |
| 고객과 공급사 결과의 차이가 R보다 큼: [ ] 예 [ ] 아니요 [ ] 모름 |  |
| 시료 이력 관리(chain of custody) 기록 첨부: [ ] 예 [ ] 아니요 |  |

# 3. D3 봉쇄 조치와 영향 범위

## 3.1 영향 범위

의심 로트마다 납품 수량을 기준으로, 그 로트가 있을 수 있는 모든 곳까지 추적합니다: 고객 탱크와 창고, 운송 중인 물량, 공급사 창고, 유통사 재고, 그 로트로 만든 제품.

| 로트 | 기간(생산일 또는 납품일) | 장소 | 수량(kg 또는 L) | 판정(A, CU, U) | 판정 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.2 통제 조치

| 조치(격리, 보류, 선별 검사) | 범위(로트, 장소) | 상태: [ ] 요청 [ ] 승인 [ ] 실행 | 근거: 보류 수량, 장소, 담당자, 날짜 | 해제 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 4. D4 근본 원인

## 4.1 원인 축별 가설

| 축 | 가설 | 확인 방법과 결과 | 판정(지지됨, 배제, 미결) |
| --- | --- | --- | --- |
| 원료 |  |  |  |
| 공정 |  |  |  |
| 보관 |  |  |  |
| 운송 |  |  |  |
| 고객 사용 단계 |  |  |  |

## 4.2 유력 원인을 판가름하는 값

| 원인 고리 | 측정값(단위) | 요구값(단위) | 출처 |
| --- | --- | --- | --- |

## 4.3 불량을 검출하지 못한 이유

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

## 4.4 원인 상태

[ ] 확정

[ ] 추정, 아직 필요한 확인:

[ ] 미결

책임 판단과 확신도:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

# 5. D5 시정 조치와 고정한 기준

## 5.1 조치

| 조치 | 차단하는 원인 고리 | 시정 또는 예방, 즉시·단기·영구 | 담당자(이름, 공급사 또는 고객) | 기한(YYYY-MM-DD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.2 성공 기준

| 측정 항목 | 시료 채취 지점 | 성공으로 보는 값(단위) | 기간 또는 로트 수 |
| --- | --- | --- | --- |

## 5.3 중단 기준

| 조치를 중단하는 결과 | 그때 할 일 |
| --- | --- |

| 항목(단위 또는 형식) | 기재 내용 |
| --- | --- |
| 기준 확정일(YYYY-MM-DD) |  |
| 기준 합의자(이름, 소속) |  |
| 결과 판정자 |  |
| 판정 기한(YYYY-MM-DD) |  |
| 조치에 대한 고객 동의: [ ] 받음 [ ] 대기 |  |

# 6. D6 실행과 검증

| 조치 | 실행일(YYYY-MM-DD) | 실행 근거 | D5 기준 대비 결과 | 기준 충족: [ ] 예 [ ] 아니요 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 7. D7 재발 방지

## 7.1 시스템 변경

| 문서(관리계획서, FMEA, 규격서, CoA, 작업표준서) | 변경 전 개정 차수 | 변경 후 개정 차수 | 날짜(YYYY-MM-DD) |
| --- | --- | --- | --- |

## 7.2 확인한 유사 제품과 로트

| 제품 또는 로트 | 판정(A, CU, U) | 근거 |
| --- | --- | --- |

# 8. D8 종결

## 8.1 통제 조치 해제

| 조치 | 해제일(YYYY-MM-DD) | 승인자(이름, 소속) |
| --- | --- | --- |

## 8.2 미결 사항

| 아직 합의하지 않았거나 마치지 않은 항목 | 대기 사유 | 담당자 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |

## 8.3 잔여 위험, 결론을 바꿀 수 있는 요인, 교훈

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

## 8.4 서명

| 역할 | 이름 | 날짜(YYYY-MM-DD) | 서명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공급사 보고서 책임자 |  |  |  |
| 고객 수락 |  |  |  |

# 보내기 전 확인

[ ] 클레임에 나온 로트가 모두 2.3에 수량, 납품 문서와 함께 있습니다.

[ ] 2.2에 고객 결과, CoA 결과, 한계가 같은 방법과 단위로 적혀 있습니다.

[ ] 3.1의 대상마다 판정이 하나씩 있고, 확인하지 않은 대상이 CU로 읽히지 않습니다.

[ ] 3.2에서 실행으로 표시한 조치마다 수량, 장소, 담당자, 날짜가 있습니다.

[ ] 4.1에 다섯 가지 축 모두의 가설이 확인 방법, 판정과 함께 있습니다.

[ ] 5.1의 조치마다 차단하는 원인 고리, 담당자, 날짜가 있습니다.

[ ] 5.2와 5.3의 기준에 첫 조치 결과보다 앞선 확정일이 있습니다.

[ ] 미결 사항이 각각 대기 사유와 함께 8.2에 있습니다.

# 작성 예시(지어낸 것이며 실제 사례가 아님)

아래 값은 모두 항목을 채우는 방법을 보여 주려고 지어낸 예시입니다. 실제 보고서를 보내기 전에 이 섹션을 지웁니다.

## 예시: 0. 보고서 기본 정보

| 항목 | 기재 내용(예시) |
| --- | --- |
| 제품명과 등급 | 산업용 기어유, 등급 46 |
| 해당 로트 번호 | 24-0815 |
| 보고서 상태 | [x] 중간 보고 D1~D3 |
| 안전 신호 | [x] 없음 |

## 예시: 2.2 결과

| 로트 | 물성과 시험 방법 | 단위 | 고객 결과 | CoA 결과 | 규격 한계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-0815 | 40 °C 동점도, ASTM D445 | mm2/s | 52.1 | 46.3 | 최대 50.0 |

## 예시: 2.4 보관 시료

| 항목 | 기재 내용(예시) |
| --- | --- |
| 보관 시료 ID | RS-24-0815 |
| 재시험 결과(값, 단위, 방법) | 40 °C에서 46.8 mm2/s, ASTM D445 |
| 재시험한 시험실 | 공급사 시험실 |
| 시료 이력 관리 기록 첨부 | [x] 예 |

## 예시: 3.1 영향 범위

| 로트 | 기간 | 장소 | 수량(kg) | 판정 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-0815 | 2026-09-24 납품 | 고객 창고 | 1,200 | A | 클레임 로트. 보류, 2026-10-02 실사, 사진 첨부 |
| 24-0815 | 2026-09-30 출하 | 운송 중 | 400(드럼 2개) | U | 운송사와 아직 연락 안 됨 |
| 24-0815 | 2026-09-20 생산 | 공급사 창고 | 0 | CU | 재고 기록상 로트 전량 출하 |

## 예시: 4.1 가설

| 축 | 가설 | 확인 방법과 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 원료 | 기유 로트가 범위를 벗어남 | 기유 CoA 범위 이내 | 배제 |
| 고객 사용 단계 | 고객 이송 라인 오염 | 라인 시료 요청 | 미결 |

예시 읽는 법: 재시험 결과가 CoA 값에 가까우므로 공급사는 아직 로트 결함을 인정하지 않습니다. 운송 중인 드럼은 U로 남아 있으므로 보고서는 D1~D3 중간 회신으로 나갑니다. D5 기준은 원인이 확정된 뒤에만 정합니다.