# 절삭유 탱크 점검 기록표

수용성 금속가공유용입니다. 점검 순회 한 번에 기록표 한 장을 씁니다. 인쇄하거나 화면에서 채웁니다.

이 기록표 사용법 1. 순회 전에 탱크마다 제품 데이터시트나 절삭유 관리 계획을 보고 섹션 1을 채우고, 그 문서의 개정판도 적습니다. 합의한 기준이 없으면 "기준 미설정"이라고 씁니다. 2. 탱크마다 매번 같은 지점에서 시료를 채취하고, 측정값은 잰 그 자리에서 시각과 이름을 함께 섹션 2에 적습니다. 3. 보정 농도(%) = Brix 측정값 x 해당 절삭유의 굴절계 보정계수 4. 보충과 첨가는 할 때마다 섹션 3에 모두 기록합니다. 살균제나 첨가제는 물질안전보건자료(SDS)와 공급사가 정한 용량을 따릅니다. 5. 섹션 4에는 기준을 벗어난 측정값마다 차이와 위험도를 적습니다. 안전 관련 발견 사항을 맨 앞에 둡니다. 점검하지 못한 탱크는 모두 사유와 함께 적고, 점검하지 못한 탱크에 OK라고 쓰지 않습니다. 6. 섹션 5에서는 조치마다 담당자 1명, 기한 하나, 완료를 보여 줄 측정값이나 근거를 정합니다. 직전 점검의 조치는 완료 또는 미결로 표시합니다. 7. 사업장에 해당하지 않는 열(예: 독일 밖의 아질산염)은 지우지 않고 비워 둡니다. 마지막 페이지의 작성 예시는 설명을 위한 것이며 실제 사업장에서 가져온 것이 아닙니다.

# 순회 정보

사업장과 고객: ____________________________________________________________

점검일(YYYY-MM-DD): ____________________________________________________________

점검자: ____________________________________________________________

굴절계 ID와 영점 확인 여부(Y/N): ____________________________________________________________

pH 측정기 ID와 교정일: ____________________________________________________________

직전 점검일: ____________________________________________________________

# 1. 점검 범위와 기준(순회 전에 작성)

순회 목적과 대상 기계 또는 시스템: ____________________________________________________________

| 탱크 ID | 위치 | 절삭유(데이터시트 표기) | 탱크 용량(L) | 목표 농도(%) | 굴절계 보정계수 | 목표 pH | 신액 pH | 기준 근거 문서와 개정판 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 2. 측정값(측정자, 시각, 장소)

| 탱크 ID | 날짜와 시각 | 측정자 | 채취 지점 | Brix(°Bx) | 보정 농도(%) | pH | 온도(°C) | 혼입유(등급 또는 %) | 딥슬라이드(cfu/mL) | 아질산염(mg/L) | 외관과 냄새 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3. 보충과 첨가

| 탱크 ID | 시각 | 첨가한 것 | 양(L) | 프리믹스 농도(%) | 첨가한 사람 | SDS 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 4. 발견 사항과 위험도(안전 관련 발견 사항을 맨 앞에)

| 탱크 ID | 측정값(단위) | 기준(단위) | 차이(단위) | 위험도 | 안전 관련 발견 사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [ ] 즉시 조치 [ ] 관찰 [ ] 조치 없음 | [ ] 예 [ ] 아니오 |
|  |  |  |  | [ ] 즉시 조치 [ ] 관찰 [ ] 조치 없음 | [ ] 예 [ ] 아니오 |
|  |  |  |  | [ ] 즉시 조치 [ ] 관찰 [ ] 조치 없음 | [ ] 예 [ ] 아니오 |
|  |  |  |  | [ ] 즉시 조치 [ ] 관찰 [ ] 조치 없음 | [ ] 예 [ ] 아니오 |
|  |  |  |  | [ ] 즉시 조치 [ ] 관찰 [ ] 조치 없음 | [ ] 예 [ ] 아니오 |
|  |  |  |  | [ ] 즉시 조치 [ ] 관찰 [ ] 조치 없음 | [ ] 예 [ ] 아니오 |

점검하지 못한 탱크

| 탱크 ID | 미점검 사유 | 마무리 방법 | 담당자, 기한 |
| --- | --- | --- | --- |

# 5. 시정 조치와 완료 계획

| 번호 | 조치 | 담당자 | 기한 | 완료 확인(측정값 또는 근거) | 완료(날짜) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

직전 점검의 조치

| 직전 조치 | 담당자 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [ ] 완료 [ ] 미결 |  |
|  |  | [ ] 완료 [ ] 미결 |  |
|  |  | [ ] 완료 [ ] 미결 |  |
|  |  | [ ] 완료 [ ] 미결 |  |

# 기록표를 보관하거나 보내기 전에

[ ] 탱크마다 ID, 위치, 절삭유 이름, 탱크 용량이 있습니다.

[ ] 목표 범위마다 근거 문서와 그 개정판이 적혀 있습니다.

[ ] 절삭유마다 굴절계 보정계수와 신액 pH가 적혀 있습니다.

[ ] 측정값마다 날짜, 시각, 채취 지점, 측정한 사람의 이름이 있습니다.

[ ] 농도마다 Brix 측정값과 보정 값이 모두 있습니다.

[ ] 보충마다 보충량과 프리믹스 농도가 있고, 그 밖의 첨가마다 무엇을 누가 넣었는지 적혀 있습니다.

[ ] 이탈 사항마다 측정값, 기준, 차이, 위험도가 있습니다.

[ ] 안전 관련 발견 사항이 섹션 4 맨 앞에 있습니다.

[ ] 점검하지 못한 탱크가 모두 사유와 함께 적혀 있습니다.

[ ] 조치마다 담당자 1명, 기한 하나, 완료 확인 방법이 있습니다.

[ ] 직전 점검의 조치가 완료 또는 미결로 표시되어 있습니다.

# 서명

점검자(이름, 서명, 날짜): ____________________________________________________________

고객 수령자(이름, 서명, 날짜): ____________________________________________________________

# 설명용 작성 예시(실제 데이터 아님)

아래의 범위, 측정값, 이름, 기계 번호는 모두 설명을 위한 것이며 실제 사업장에서 가져온 것이 아닙니다. 이 페이지는 빈 양식과 따로 보관합니다.

1. 점검 범위와 기준

순회 목적과 대상 기계 또는 시스템: 주간 순회, B동 기계 M-07~M-09(설명용)

| 탱크 ID | 위치 | 절삭유(데이터시트 표기) | 탱크 용량(L) | 목표 농도(%) | 굴절계 보정계수 | 목표 pH | 신액 pH | 기준 근거 문서와 개정판 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-07 | B동 | Product X | 400 | 5.0~7.0 | 1.4 | 8.8~9.3 | 9.2 | 절삭유 관리 계획 rev. 3 |
| M-08 | B동 | Product X | 400 | 5.0~7.0 | 1.4 | 8.8~9.3 | 9.2 | 절삭유 관리 계획 rev. 3 |
| M-09 | B동 | Product X | 250 | 5.0~7.0 | 1.4 | 8.8~9.3 | 9.2 | 절삭유 관리 계획 rev. 3 |

2. 측정값

| 탱크 ID | 날짜와 시각 | 측정자 | 채취 지점 | Brix(°Bx) | 보정 농도(%) | pH | 온도(°C) | 혼입유(등급 또는 %) | 딥슬라이드(cfu/mL) | 아질산염(mg/L) | 외관과 냄새 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-07 | 2026-11-03 09:40 | A. Kim | 회수 홈통 | 3.0 | 4.2 | 8.9 | 27 | 미량 | 10^3 | 해당 없음 | 회색, 약한 냄새 |
| M-08 | 2026-11-03 10:05 | A. Kim | 회수 홈통 | 4.2 | 5.9 | 9.1 | 26 | 유막 있음, 몇 초 안에 다시 생김 | 10^3 | 해당 없음 | 노란빛 |

3. 보충과 첨가

| 탱크 ID | 시각 | 첨가한 것 | 양(L) | 프리믹스 농도(%) | 첨가한 사람 | SDS 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-08 | 10:15 | 프리믹스 | 40 | 3 | A. Kim | [x] |

4. 발견 사항과 위험도

| 탱크 ID | 측정값(단위) | 기준(단위) | 차이(단위) | 위험도 | 안전 관련 발견 사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-07 | 4.2 % | 5.0~7.0 % | 0.8 낮음 | [x] 즉시 조치 [ ] 관찰 [ ] 조치 없음 | [ ] 예 [x] 아니오 |
| M-07 | pH 8.9 | 8.8~9.3, 신액 9.2 | 신액보다 0.3 낮음 | [ ] 즉시 조치 [x] 관찰 [ ] 조치 없음 | [ ] 예 [x] 아니오 |
| M-08 | 혼입유 유막 | 낮게 유지 | 초과 | [x] 즉시 조치 [ ] 관찰 [ ] 조치 없음 | [ ] 예 [x] 아니오 |

| 탱크 ID | 미점검 사유 | 마무리 방법 | 담당자, 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-09 | 정비로 설비 정지 | 재가동 때 측정 | A. Kim, 다음 순회 |

5. 시정 조치와 완료 계획

| 번호 | 조치 | 담당자 | 기한 | 완료 확인(측정값 또는 근거) | 완료(날짜) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 프리믹스로 M-07을 6%로 올리고 1교대 뒤 다시 측정 | A. Kim | 2026-11-05 | 보정 농도 5.0~7.0% |  |
| 2 | M-08의 습동유 누유를 점검하고 스키머 가동 | 정비 책임자 | 2026-11-07 | 다음 순회 때 표면 유막 없음 |  |
| 3 | M-09 재가동 때 측정 | A. Kim | 다음 순회 | M-09 행 작성 완료 |  |