# 윤활유 고장 케이스 기록

작성 안내 기록 한 건은 부품 하나에서 일어난 고장 한 건을 다룹니다. 같은 부품에서 두 번째 고장이 나면 별도의 기록을 만들고 케이스 ID로 연결합니다. 섹션 1~6은 고장을 접수했을 때 채우고, 섹션 7과 8은 조치할 때와 검토일에 다시 채웁니다. 원인은 근거를 적은 뒤에 씁니다. 모든 값은 단위와 출처를 함께 적습니다. 추정값은 추정값이라고 표시합니다. 해당하지만 측정하지 않은 항목은 비워 둡니다. 해당하지 않는 항목에는 "n/a"를 적습니다. 빈칸을 설계값이나 공칭값으로 채우지 않습니다. 케이스끼리 비교할 수 있도록 항목 이름과 고장 모드 목록은 현장과 연도가 바뀌어도 고정합니다. 모드, 메커니즘, 원인은 따로 적습니다. 모드는 눈에 보인 현상, 메커니즘은 물리적 또는 화학적 과정, 원인은 그 배경이 된 상황입니다. 원인의 확실성을 표시합니다. 확인(확인 작업으로 다른 후보를 배제함), 추정(근거가 가리키지만 다른 후보를 배제하지 못함), 미확인(시험하지 않은 가설)입니다. 기록을 현장 밖과 공유하기 전에 고객명과 식별 정보를 지웁니다. 인쇄: A4 용지, 좌우 여백 20 mm, 아래 여백 35 mm, 바닥글은 아래 가장자리에서 25 mm입니다. 그래서 Letter 용지에서도 바닥글이 쪽 안에 들어가고, 대부분의 프린터에서 인쇄되지 않는 가장자리를 피합니다.

# 빈 기록

## 1. 케이스 식별

| 케이스 ID 고유 ID, 예: LF-YYYY-NNN |  |
| --- | --- |
| 발견일 YYYY-MM-DD |  |
| 현장 (익명) 지역과 업종, 고객명은 적지 않음 |  |
| 작성자 이름과 직무 |  |

## 2. 설비

| 설비 종류와 태그 설비 분류와 태그 번호 |  |
| --- | --- |
| 고장 난 하위 유닛 설비에서 고장 난 부분, 예: 구동계 또는 윤활 계통 |  |
| 고장 난 부품 베어링, 기어 세트, 펌프, 실, 기타 |  |
| 접액 재질 윤활유가 닿는 금속, 실, 코팅 |  |

## 3. 윤활유

| 윤활유 제품 데이터시트에 적힌 이름 |  |
| --- | --- |
| 점도 등급과 기유 종류 예: ISO VG. 광유계, PAO, 에스터, 기타 |  |
| 알려진 성분 TDS, SDS, 제조사가 공개한 성분만. 문서와 개정판을 적거나 "공개되지 않음"이라고 적음 |  |
| 사용 시간 h, 최근 오일 교환 이후 |  |
| 최근 오일 교환일 YYYY-MM-DD |  |
| 보충과 혼용 보충할 때마다 양(L)과 제품, 섞어 넣은 다른 제품, 또는 "이력 모름" |  |

## 4. 운전 조건

| 오일 온도 범위 °C, 측정 위치 |  |
| --- | --- |
| 부하 범위 kW 또는 정격 대비 %, 출처 |  |
| 속도 범위 rpm, 출처 |  |
| 고장 시 운전 상태 운전, 기동, 시험, 정지, 대기 |  |
| 오염원 물, 분진, 공정 유체, 알려진 것 없음 |  |
| 값별 출처 플랜트 히스토리언, 당일 휴대용 측정기 판독값, 운전원 추정값 (추정값은 표시) |  |

## 5. 근거

| 발견 방법 고장을 찾은 방법: 오일 분석, 진동, 점검, 고장 정지, 기타 |  |
| --- | --- |
| 고장 모드 용어 구름 베어링은 ISO 15243 용어, 다른 설비는 공장 또는 ISO 14224 고장 모드 목록 |  |
| 40 °C 점도 mm2/s, 신유와 사용유, 시험 방법 |  |
| ISO 4406 코드 세 스케일 번호 (4/6/14 µm(c)), 시험 방법. 그리스는 "n/a" |  |
| 수분 함량 mg/kg, 신유 또는 기준값과 사용유, 시험 방법 |  |
| 산가 mg KOH/g, 신유와 사용유, 시험 방법 |  |
| 기타 결과와 한계 출처 값, 단위, 방법. 비교한 한계를 누가 정했는지 |  |
| 사진과 분석 보고서 파일명, 날짜, 사진마다 보여 주는 내용, 보고서 번호 |  |

## 6. 원인과 확실성

| 고장 메커니즘 고장에 이른 물리적, 화학적 또는 기타 과정 |  |
| --- | --- |
| 고장 원인 설계, 제작 또는 설치, 운전 또는 정비, 관리, 기타 |  |
| 원인의 근거 원인을 뒷받침하는 결과나 확인 사항, 배제한 후보 |  |

원인의 확실성 (하나에 표시):

[ ] 확인: 확인 작업으로 다른 후보를 배제함

[ ] 추정: 근거가 가리키지만 다른 후보를 배제하지 못함

[ ] 미확인: 아직 시험하지 않은 가설

메모:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

## 7. 조치

| 조치 내용 한 줄에 변경 하나: 무엇을 바꿨는지 |  |
| --- | --- |
| 조치자와 일자 이름, YYYY-MM-DD |  |
| 함께 바꾼 사항 목록 또는 "없음" |  |
| 검토일 YYYY-MM-DD, 조치를 기록할 때 정함 |  |

## 8. 결과

| 조치 유지 기간 h 또는 일, 재발 또는 검토일까지 |  |
| --- | --- |
| 재발 예 또는 아니요 |  |
| 연결 케이스 ID 같은 부품의 이전 또는 이후 기록 |  |
| 결과 검토자와 일자 이름, YYYY-MM-DD |  |

# 작성 예 (지어낸 값, 실제 현장 아님)

이 작성 예는 어느 정도까지 자세히 적어야 하는지 보여 줍니다. 위의 빈 기록과 따로 두었으며, 값을 옮겨 쓰지 않습니다.

## 1. 케이스 식별

| 케이스 ID 고유 ID, 예: LF-YYYY-NNN | LF-2026-014 |
| --- | --- |
| 발견일 YYYY-MM-DD | 2026-09-18 |
| 현장 (익명) 지역과 업종, 고객명은 적지 않음 | 현장 C, 제지 공장, EU |
| 작성자 이름과 직무 | 기술 지원 엔지니어 |

## 2. 설비

| 설비 종류와 태그 설비 분류와 태그 번호 | 기어박스, GB-12 |
| --- | --- |
| 고장 난 하위 유닛 설비에서 고장 난 부분, 예: 구동계 또는 윤활 계통 | 출력축 어셈블리 |
| 고장 난 부품 베어링, 기어 세트, 펌프, 실, 기타 | 출력 베어링 |
| 접액 재질 윤활유가 닿는 금속, 실, 코팅 | 강, 황동 케이지, NBR 실 |

## 3. 윤활유

| 윤활유 제품 데이터시트에 적힌 이름 | 기어유 X |
| --- | --- |
| 점도 등급과 기유 종류 예: ISO VG. 광유계, PAO, 에스터, 기타 | ISO VG 320, 광유계 |
| 알려진 성분 TDS, SDS, 제조사가 공개한 성분만. 문서와 개정판을 적거나 "공개되지 않음"이라고 적음 | 황-인계 극압제 (TDS 개정 3) |
| 사용 시간 h, 최근 오일 교환 이후 | 6,200 h |
| 최근 오일 교환일 YYYY-MM-DD | 2025-11-04 |
| 보충과 혼용 보충할 때마다 양(L)과 제품, 섞어 넣은 다른 제품, 또는 "이력 모름" | 기록 없음 |

## 4. 운전 조건

| 오일 온도 범위 °C, 측정 위치 | 65~78 °C, 섬프 |
| --- | --- |
| 부하 범위 kW 또는 정격 대비 %, 출처 | 180~220 kW, 히스토리언 |
| 속도 범위 rpm, 출처 | 1,480 rpm, 명판 |
| 고장 시 운전 상태 운전, 기동, 시험, 정지, 대기 | 운전 중 |
| 오염원 물, 분진, 공정 유체, 알려진 것 없음 | 세척수 |
| 값별 출처 플랜트 히스토리언, 당일 휴대용 측정기 판독값, 운전원 추정값 (추정값은 표시) | 온도와 부하는 히스토리언, 속도는 명판 기준 |

## 5. 근거

| 발견 방법 고장을 찾은 방법: 오일 분석, 진동, 점검, 고장 정지, 기타 | 점검 |
| --- | --- |
| 고장 모드 용어 구름 베어링은 ISO 15243 용어, 다른 설비는 공장 또는 ISO 14224 고장 모드 목록 | 부식, 수분 부식 |
| 40 °C 점도 mm2/s, 신유와 사용유, 시험 방법 | 신유 318, 사용유 296 (ASTM D445) |
| ISO 4406 코드 세 스케일 번호 (4/6/14 µm(c)), 시험 방법. 그리스는 "n/a" | 21/19/15 (ISO 4406) |
| 수분 함량 mg/kg, 신유 또는 기준값과 사용유, 시험 방법 | 신유 90, 사용유 1,800 (ASTM D6304) |
| 산가 mg KOH/g, 신유와 사용유, 시험 방법 | 신유 0.6, 사용유 1.1 (ASTM D664) |
| 기타 결과와 한계 출처 값, 단위, 방법. 비교한 한계를 누가 정했는지 | 없음 |
| 사진과 분석 보고서 파일명, 날짜, 사진마다 보여 주는 내용, 보고서 번호 | IMG_0412 (궤도면), 보고서 26-3381 |

## 6. 원인과 확실성

| 고장 메커니즘 고장에 이른 물리적, 화학적 또는 기타 과정 | 부식 (재료 고장) |
| --- | --- |
| 고장 원인 설계, 제작 또는 설치, 운전 또는 정비, 관리, 기타 | 운전 또는 정비: 세척 호스 가까이 있는 브리더를 통한 수분 유입 |
| 원인의 근거 원인을 뒷받침하는 결과나 확인 사항, 배제한 후보 | 수분 신유 90 mg/kg, 사용유 1,800 mg/kg. 브리더 가까이에 세척 호스. 브리더 자체는 시험하지 않음 |

[ ] 확인

[x] 추정: 브리더 자체는 시험하지 않음

[ ] 미확인

## 7. 조치

| 조치 내용 한 줄에 변경 하나: 무엇을 바꿨는지 | 같은 제품으로 오일 교환, 건조제 브리더 설치 |
| --- | --- |
| 조치자와 일자 이름, YYYY-MM-DD | 현장 정비팀, 2026-09-22 |
| 함께 바꾼 사항 목록 또는 "없음" | 두 가지를 한꺼번에 바꿈: 결과를 어느 한쪽의 효과로 볼 수 없음 |
| 검토일 YYYY-MM-DD, 조치를 기록할 때 정함 | 2027-03-02 |

## 8. 결과

| 조치 유지 기간 h 또는 일, 재발 또는 검토일까지 | 2,900 h, 재발 없음 |
| --- | --- |
| 재발 예 또는 아니요 | 아니요 |
| 연결 케이스 ID 같은 부품의 이전 또는 이후 기록 | LF-2025-031 |
| 결과 검토자와 일자 이름, YYYY-MM-DD | 기술 지원 엔지니어, 2027-03-02 |