# 풀오프 부착력 시험 보고서

휴대용 부착력 시험기로 강성 금속 위 도막을 풀오프 시험한 현장 보고서입니다(ASTM D4541-22 또는 ISO 4624:2023 방법 B).

이 양식 쓰는 법 값은 교대가 끝날 때가 아니라 잰 그 자리에서 적습니다. 방법 문자, 프로토콜, 돌리 크기, 접착제, 경화 시간, 칼집 여부를 적습니다. 시험기 종류나 설정이 다른 값은 비교하지 않습니다. 섹션 6에 돌리마다 한 행씩 적습니다. 파단은 층과 계면별로 돌리 면적에 대한 비율(%)로 나누며, 파단 비율과 접착제 파단 비율을 합치면 100입니다. 층 이름은 소지 쪽부터 바깥쪽으로 붙입니다(1차 도막이 소지 쪽). 항목을 지우지 말고, 비워 둔 이유를 적습니다. 규정 최솟값과 이를 정한 조항은 계약서에서 옮겨 적습니다. 이 양식은 합격 값을 정하지 않습니다. 탈지제와 접착제는 제품 물질안전보건자료(SDS)와 현장의 용제·접착제 규칙에 따라 다룹니다. 돌리가 많으면 Excel 돌리 기록표를 써서 이 보고서에 첨부합니다. 콘크리트 소지는 ASTM D7234를 따르며 다른 양식이 필요합니다.

# 1. 프로젝트와 시험 위치

| 보고서 ID |  |
| --- | --- |
| 시험일(YYYY-MM-DD) |  |
| 프로젝트 또는 설비 |  |
| 구역, 높이 또는 그리드 위치 |  |
| 시험 사유(시방 확인, 보수, 조사) |  |

# 2. 도장 사양과 소지

| 1차 도막(소지 쪽): 제품 종류와 실측 DFT(µm) |  |
| --- | --- |
| 2차 도막: 제품 종류와 실측 DFT(µm) |  |
| 3차 도막: 제품 종류와 실측 DFT(µm) |  |
| 실측 총 DFT(µm)와 사용한 측정기 또는 방법 |  |
| 도막 경과 시간 또는 마지막 도장 후 지난 시간(일) |  |
| 소지 재질과 두께(mm) |  |
| 표면 전처리 등급과 표면 조도(µm)(아는 경우) |  |

# 3. 주변 조건

| 접착제 도포 시 기온(°C) |  |
| --- | --- |
| 접착제 도포 시 표면 온도(°C) |  |
| 접착제 도포 시 상대 습도(%) |  |
| 이슬점, 시방에서 요구할 때(°C) |  |
| 인장 시 기온과 상대 습도(°C, %) |  |

# 4. 시험 장비와 방법

| 시험기 종류(예: 유압식, 공압식, 기계식) |  |
| --- | --- |
| 시험기 제조사, 모델, 일련번호 |  |
| 교정 또는 검증일(YYYY-MM-DD) |  |
| 규격과 방법: ASTM D4541-22 Method B, C, D, E 또는 F, 또는 ISO 4624:2023 방법 B |  |
| 프로토콜: 1(파단까지 시험) 또는 2(정한 하중에서 합격/불합격), Protocol 2이면 합격 하중(MPa) |  |
| 인장 속도, 시험기나 시방에서 정한 경우(MPa/s) |  |

# 5. 돌리, 접착제, 칼집

| 돌리 지름(mm)과 돌리 재질 |  |
| --- | --- |
| 돌리와 도막 준비(연마, 세정) |  |
| 접착제 종류와 제품 |  |
| 접착제 도포 시각과 인장 시각 |  |
| 도포부터 인장까지 경화 시간(h) |  |
| 돌리 둘레 칼집: 예 또는 아니요, 사용 공구 |  |

# 6. 돌리별 결과

| 돌리 ID | 위치 | 풀오프 값(MPa) | 층과 계면별 파단(면적 %, 접착제 파단과 합쳐 100) | 접착제 파단(면적 %) | 사진 번호 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

시험 구역을 떠나기 전 점검:

[ ] 모든 돌리에 값, 합쳐 100이 되는 파단 비율과 접착제 파단 비율, 사진 번호가 있다

[ ] 접착제 파단 비율이 큰 돌리에 재시험을 표시했다

[ ] 시험 자리에 부분 보수를 표시했다

# 7. 판정 기준과 비고

| 규정 최솟값(MPa) 또는 합격 하중(MPa) |  |
| --- | --- |
| 규정값의 출처(문서와 조항) |  |
| 시방에서 요구하는 돌리 수 |  |
| 시방의 표현대로 쓴 결과 기술(해석 없이) |  |
| 부분 보수 완료 또는 필요 |  |
| 비고 |  |

# 8. 서명

| 시험자(이름, 소속) |  |
| --- | --- |
| 입회자(이름, 소속) |  |
| 서명과 날짜(YYYY-MM-DD) |  |

# 예시(가상)

가상 예시입니다. 아래 프로젝트, 측정값, 규정값은 형식을 보여 주려고 지어낸 것입니다. 시험 데이터가 아니며 권장 한계도 아닙니다.

| 보고서 ID | PO-0001 |
| --- | --- |
| 시험일(YYYY-MM-DD) | 2026-05-14 |
| 프로젝트 또는 설비 | 3번 탱크 동체 |
| 구역, 높이 또는 그리드 위치 | 2단, 북측면 |
| 시험 사유(시방 확인, 보수, 조사) | 시방 확인 |
| 1차 도막(소지 쪽): 제품 종류와 실측 DFT(µm) | 징크리치 에폭시 하도, 75 |
| 2차 도막: 제품 종류와 실측 DFT(µm) | 에폭시 중도, 200 |
| 3차 도막: 제품 종류와 실측 DFT(µm) | 폴리우레탄 상도, 60 |
| 실측 총 DFT(µm)와 사용한 측정기 또는 방법 | 335, 자기식 막두께계 |
| 도막 경과 시간 또는 마지막 도장 후 지난 시간(일) | 14 |
| 소지 재질과 두께(mm) | 탄소강, 8 |
| 표면 전처리 등급과 표면 조도(µm)(아는 경우) | Sa 2½, 70 |
| 접착제 도포 시 기온(°C) | 22 |
| 접착제 도포 시 표면 온도(°C) | 24 |
| 접착제 도포 시 상대 습도(%) | 55 |
| 이슬점, 시방에서 요구할 때(°C) | 12.5 |
| 인장 시 기온과 상대 습도(°C, %) | 23, 52 |
| 시험기 종류(예: 유압식, 공압식, 기계식) | 유압식 |
| 시험기 제조사, 모델, 일련번호 | SN-0000 |
| 교정 또는 검증일(YYYY-MM-DD) | 2026-03-02 |
| 규격과 방법: ASTM D4541-22 Method B, C, D, E 또는 F, 또는 ISO 4624:2023 방법 B | ASTM D4541-22 Method E |
| 프로토콜: 1(파단까지 시험) 또는 2(정한 하중에서 합격/불합격), Protocol 2이면 합격 하중(MPa) | Protocol 1 |
| 인장 속도, 시험기나 시방에서 정한 경우(MPa/s) | 정하지 않음 |
| 돌리 지름(mm)과 돌리 재질 | 20, 알루미늄 |
| 돌리와 도막 준비(연마, 세정) | 둘 다 연마 후 탈지 |
| 접착제 종류와 제품 | 2액형 에폭시 |
| 접착제 도포 시각과 인장 시각 | 2026-05-13 09:10; 2026-05-14 09:15 |
| 도포부터 인장까지 경화 시간(h) | 24 |
| 돌리 둘레 칼집: 예 또는 아니요, 사용 공구 | 예, 커팅 공구 |

| 돌리 ID | 위치 | 풀오프 값(MPa) | 층과 계면별 파단(면적 %, 접착제 파단과 합쳐 100) | 접착제 파단(면적 %) | 사진 번호 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | C2 북측 0.5 m | 10.4 | 2차 도막 응집 90; 2차와 3차 도막 사이 계면 10 | 0 | T3-C2-D01.jpg |  |
| D02 | C2 북측 1.0 m | 9.8 | 2차 도막 응집 100 | 0 | T3-C2-D02.jpg |  |
| D03 | C2 북측 1.5 m | 6.2 | 1차와 2차 도막 사이 계면 80; 1차 도막 응집 20 | 0 | T3-C2-D03.jpg | 계면 파단 확인 |
| D04 | C2 북측 2.0 m | 9.1 | 2차 도막 응집 70 | 30 | T3-C2-D04.jpg | 접착제 비율 높음, 재시험 |

| 규정 최솟값(MPa) 또는 합격 하중(MPa) | 5.0 |
| --- | --- |
| 규정값의 출처(문서와 조항) | 프로젝트 시방서, 4.2항 |
| 시방에서 요구하는 돌리 수 | 4 |
| 시방의 표현대로 쓴 결과 기술(해석 없이) | 돌리 4개 중 4개가 5.0 MPa 이상 |
| 부분 보수 완료 또는 필요 | 보수할 자리 4곳 |
| 비고 | D03 계면 파단 확인 |
| 시험자(이름, 소속) | 검사원, 시공사 QC |
| 입회자(이름, 소속) | 입회자, 발주처 검사원 |
| 서명과 날짜(YYYY-MM-DD) | 서명, 2026-05-14 |

위 가상 예시의 섹션 7과 8: 규정값, 결과 기술, 이름은 형식을 보여 주려고 지어낸 것입니다.