# 원료 대체 체크리스트

기존 화학제품 배합에서 원료 하나를 뺄 때 씁니다. 빠지는 원료마다, 배합마다 체크리스트를 한 부씩 작성합니다.

작성 방법 1. 섹션을 순서대로 채웁니다. 각 섹션은 앞 섹션의 내용을 바탕으로 작성합니다. 2. 모든 값에 출처(출하 데이터, 규격, SDS, TDS, CoA)를 적습니다. 가정은 가정이라고 표시합니다. 3. 해당하는 [ ] 항목에 표시하고, 아니요로 표시한 항목에는 모두 옆에 사유를 적습니다. 4. 섹션 6(합격 기준과 중단 기준)은 첫 벤치 배치 전에 서명합니다. 결과를 본 뒤에 기준을 바꾸면 이 체크리스트를 새로 개정해야 합니다. 5. 원료는 한 번에 하나씩 바꿉니다. 여러 원료를 함께 바꾸면 대체가 아니라 새 설계입니다. 작업 지시서 한 건에 적용하는 일회성 편차라면 섹션 1~4, 섹션 5의 출하 시험, 섹션 6의 해당 합격 기준을 작성합니다. 섹션 5의 안정성 항목과 문서 항목은 해당하지 않으면 건너뛰어도 됩니다. 6. 이 체크리스트는 회사의 변경 관리나 변경관리(MOC) 절차, SDS, 안전 검토를 대신하지 않습니다. 해당 문서에 첨부합니다. 7. 마지막 페이지의 설명용 예시는 어느 정도까지 자세히 적는지 보여 줍니다. 예시 값은 지어낸 값입니다.

| 항목 | 기재 |
| --- | --- |
| 제품명과 배합 ID |  |
| 배합 개정 번호 |  |
| 체크리스트 개정 번호 |  |
| 작성자 |  |
| 날짜(YYYY-MM-DD) |  |

# 1. 빠지는 원료

| 항목 | 단위 | 기재 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상품명과 등급 | 텍스트 |  |  |
| 공급사 | 텍스트 |  |  |
| 구성 성분별 CAS 번호(SDS 3항) | CAS 번호 |  |  |
| 배합 내 함량, 납품 상태 기준 | wt% |  |  |
| 원료의 유효 성분 함량 | % w/w |  |  |
| 배합 내 함량, 유효 성분 기준 | wt% |  |  |
| 마지막 구매 가능일 | YYYY-MM-DD |  |  |
| 현재 재고 | kg |  |  |
| 이 원료를 쓰는 다른 배합 | 배합 ID |  |  |

빠지는 사유:

[ ]  제조사 단종

[ ]  규제(규정과 시장 기재): ____________________

[ ]  공급(할당, 리드타임, 단일 공급원)

[ ]  기타: ____________________

# 2. 빠지는 원료의 기능

원료가 제품과 공정에서 하는 일을 모두 적습니다. 일마다 단위와 시험 방법을 갖춘 측정 물성을 연결합니다.

| 일 | 물성과 시험 방법 | 현재 값과 단위 | 핵심 여부 [ ] 예 [ ] 아니요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | [ ] 예 [ ] 아니요 |
| 2. |  |  | [ ] 예 [ ] 아니요 |
| 3. |  |  | [ ] 예 [ ] 아니요 |
| 4. |  |  | [ ] 예 [ ] 아니요 |

| 공정에서의 역할 | 단위 | 기재 |
| --- | --- | --- |
| 투입 순서(공정 단계 번호) | 단계 |  |
| 투입 시점의 배치 온도 | °C |  |
| 납품 상태의 형태(액체, 고체, 페이스트) | 텍스트 |  |
| 다음 원료 투입 전에 녹아야 하는가 | [ ] 예 [ ] 아니요 |  |
| 함께 작용하는 성분(짝) | 텍스트 |  |

# 3. 대체 후보

후보는 모두 같은 행에 적습니다. 투입량은 유효 성분 기준으로 정합니다: 후보 투입량(wt%) = 기존 투입량(wt%) x 기존 원료의 유효 성분 함량(%) / 후보의 유효 성분 함량(%). 차이는 물이나 캐리어로 채워 배합 합계가 100 wt%가 되게 합니다.

| 항목 | 단위 | 후보 A | 후보 B | 후보 C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 상품명, 등급, 공급사 | 텍스트 |  |  |  |
| 구성 성분별 CAS 번호(SDS 3항) | CAS 번호 |  |  |  |
| 빠지는 원료에 없던 성분 | 텍스트 |  |  |  |
| 납품 상태의 유효 성분 함량 | % w/w |  |  |  |
| 규격의 불순물 또는 부산물 한도 | % 또는 mg/kg |  |  |  |
| 기존 유효 성분 함량에 맞춘 투입량 | wt% |  |  |  |
| TDS 수령 | [ ] 예 [ ] 아니요 |  |  |  |
| SDS 개정일 | YYYY-MM-DD |  |  |  |
| 받은 CoA(로트 수) | 건수 |  |  |  |
| 시장별 규제 확인서 | 시장: 상태 |  |  |  |
| 리드타임과 공급 메모 | 주, 텍스트 |  |  |  |

# 4. 상용성 검토

후보마다 항목별로 적합(P), 주의(C), 부적합(F)을 표시하고 사유를 적습니다.

| 점검 항목 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ] 다른 성분과의 짝(전하, 결합, 킬레이트, 반응) |  |  |  |
| [ ] 제품의 pH 범위: 가수분해나 침전 없음 |  |  |  |
| [ ] 공정, 보관, 사용 시 온도 범위 |  |  |  |
| [ ] 형태, 용해, 투입 순서 |  |  |  |
| [ ] 접촉하는 포장재와 설비 재질 |  |  |  |
| [ ] 냄새, 색, 외관 |  |  |  |
| [ ] 혼합물 분류 재확인(EU CLP 제15조와 그 밖의 시장) |  |  |  |
| [ ] 후보 자체 SDS의 유해성과 취급 정보 반영 |  |  |  |

주의 또는 부적합 사유:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

# 5. 재검증 범위

항목마다 예 또는 아니요를 표시합니다. 아니요에는 모두 사유를 적습니다.

| 항목 | 예 / 아니요 | 조건 또는 사유 |
| --- | --- | --- |
| 출하 규격 시험: ____________ | [ ] 예 [ ] 아니요 |  |
| 출하 규격 시험: ____________ | [ ] 예 [ ] 아니요 |  |
| 출하 규격 시험: ____________ | [ ] 예 [ ] 아니요 |  |
| 유통기한 안정성(보관 온도, °C; 기간, 개월) | [ ] 예 [ ] 아니요 |  |
| 사용 조건 상용성(희석수, 소재, 다른 제품) | [ ] 예 [ ] 아니요 |  |
| SDS 개정 | [ ] 예 [ ] 아니요 |  |
| 라벨 개정 | [ ] 예 [ ] 아니요 |  |
| 혼합물 분류 평가 | [ ] 예 [ ] 아니요 |  |
| 고객 통보(고객별 계약에 따름) | [ ] 예 [ ] 아니요 |  |
| 변경관리(MOC) 기록(적용 대상 공정) | [ ] 예 [ ] 아니요 |  |
| 시장별 등록 또는 신고 | [ ] 예 [ ] 아니요 |  |
| 기타: ____________ | [ ] 예 [ ] 아니요 |  |

# 6. 합격 기준, 중단 기준, 서명

다시 하는 시험마다 합격 기준을 하나씩 적습니다. 첫 벤치 배치 전에 확정합니다.

| 반응값 | 기준값, 단위, 방향 | 방법 | 확인 시점 |
| --- | --- | --- | --- |

| 중단 기준(관찰할 수 있는 실패) | 확인 시점 | 조건 |
| --- | --- | --- |

| 서명 | 기재 |
| --- | --- |
| 기준 승인자(이름, 직책) |  |
| 승인일(YYYY-MM-DD), 배치 1 전 |  |
| 벤치 작업 후 결정: [ ] 후보 ___ 채택 [ ] 2차 시험 [ ] 중단 |  |

# 설명용 예시(서식에 포함되지 않음)

아래 값은 모두 어느 정도까지 자세히 적는지 보여 주려고 지어낸 값입니다. 실제 제품, 공급사, 시험의 데이터가 아닙니다.

| 섹션 | 설명용 기재 내용 |
| --- | --- |
| 1. 빠지는 원료 | 트리에탄올아민 99, CAS 102-71-6; 납품 상태 기준 8.0 wt%, 유효 성분 기준 7.9 wt%; 사유: 공급; 최종 주문 2027-03-31 |
| 2. 기능 | 일 1: 5 % 희석액 pH 9.2(핵심). 일 2: 지방산 패키지를 중화해 원액을 투명하게 유지하는 아민 비누를 만듦(핵심). 공정 단계 3, 25 °C에서 투입. |
| 3. 후보 | A: 두 번째 공급사의 트리에탄올아민, CAS 102-71-6, 유효 성분 99.5 %, 투입량 7.96 wt%, SDS 2026-05-12 개정, CoA 2건. B: 모노이소프로판올아민, CAS 78-96-6, 적정으로 투입량 결정. |
| 4. 상용성 | A: 모든 항목 적합. B: 비누 투명도와 냄새 주의; 자체 유해성 분류가 있어 SDS 검토. |
| 5. 재검증 | 예: pH, 원액 투명도, 에멀션 안정성, 규격의 철 부식 시험, 40 °C 3개월 안정성, SDS 검토. 아니요: 후보 A의 라벨, 사유: 같은 성분이고 분류가 바뀌지 않음. |
| 6. 기준 | 5 % 희석액 pH 9.0~9.5; 20 °C에서 원액 투명. 중단: 24 h, 5 °C에서 눈에 보이는 층이 생김. 배치 1 전에 실험실 책임자 승인. |