# 화학제품 재주문 점검표

## 작성 방법

이 점검표는 고객이 화학제품을 재주문했을 때 출하하기 전에 작성합니다. 이전 공급분이 밝힌 용도에 적합하다고 확인된 경우에 씁니다. 요청 내용을 기억이나 가장 최근 문서가 아니라 직전 확인 주문과 비교합니다.

1. 섹션 1을 먼저 작성합니다. 새 요청을 보기 전에 직전 확인 주문과 그 주문이 근거로 삼은 판단(시험 보고서, 승인서 또는 권고)을 적습니다.

2. 섹션 2에는 12개 항목마다 지난번 값과 이번 값을 문서에서 옮겨 적습니다. 상태를 하나 표시하고, 그 항목이 이전 판단에 영향을 주는지 적습니다. 확인 문서와 그 개정판, 날짜를 적습니다.

3. 최종 용도, 공정 조건, 납품지가 기록에 비어 있으면 고객에게 한 번 묻고, 답변을 날짜와 함께 기록합니다.

4. 섹션 3에서 판정을 하나 표시하고, 고객 승인이나 재검증(재적합성 시험)이 필요한지 적습니다. 미확인 항목과, 이전 판단에 영향을 주는 변경 항목은 모두 조건 표로 옮기고 담당자, 기한, 종결 결과를 적습니다.

5. 용도가 비교로 결론 낼 수 없을 만큼 바뀌었다면(새로운 용도, 기재 또는 범위) 제품 선정 단계로 되돌림에 표시하고 작성을 멈춥니다.

6. 섹션 4에 서명하고 점검표를 주문 기록과 함께 보관합니다. 가격, 결제 조건, 인도 조건은 상업 항목이므로 이 점검표에 넣지 않습니다.

빈 양식이 먼저 나옵니다. 그 뒤의 예시는 작성한 점검표를 보여 주려고 지어낸 값을 씁니다. 실제 제품이나 고객에 관한 데이터가 아닙니다.

# 1. 재주문 개요

| 고객과 현장 |  |
| --- | --- |
| 제품명, 코드, 등급 |  |
| 요청 수량 (kg 또는 L) |  |
| 요청 납기 (YYYY-MM-DD) |  |
| 납품 주소와 국가 |  |
| 밝힌 용도와 공정 라인 |  |
| 직전 확인 주문 (주문 번호, 날짜) |  |
| 근거가 된 판단 (문서, 날짜) |  |
| 요청 접수 (날짜, 요청자) |  |

# 2. 이전 공급분과 비교

상태: 동일 = 날짜가 있는 문서가 두 주문의 값을 모두 확인함. 변경 = 문서에 다른 값이 나옴. 미확인 = 이 항목을 다루는 문서나 답변이 없음. 아무도 묻지 않은 항목은 동일이 아니라 미확인입니다.

| 항목 (기록할 내용, 단위) | 직전 확인 주문 | 이번 요청 | 상태 | 근거 (문서, 개정, 날짜) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 제품명과 코드 (상품명, 제품 코드, 등급 (텍스트)) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 이전 판단에 영향: [ ] 예 [ ] 아니요 |  |
| 2. 조성 (CAS 번호별 성분. 농도는 중량 % 또는 범위) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 이전 판단에 영향: [ ] 예 [ ] 아니요 |  |
| 3. 제조사와 생산지 (법적 제조사. 생산 현장과 국가) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 이전 판단에 영향: [ ] 예 [ ] 아니요 |  |
| 4. 규격 (규격서 또는 TDS 개정 번호와 날짜. 한계값) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 이전 판단에 영향: [ ] 예 [ ] 아니요 |  |
| 5. CoA (보고된 물성, 단위, 한계값. 로트 번호) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 이전 판단에 영향: [ ] 예 [ ] 아니요 |  |
| 6. SDS (버전. 개정일 (YYYY-MM-DD). 유해성 등급) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 이전 판단에 영향: [ ] 예 [ ] 아니요 |  |
| 7. 규제 현황 (납품지 기준 등록, 제한, 목록 등재 현황. 확인 날짜) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 이전 판단에 영향: [ ] 예 [ ] 아니요 |  |
| 8. 포장 (용기 종류, 크기 (L 또는 kg), 재질, 라벨 언어) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 이전 판단에 영향: [ ] 예 [ ] 아니요 |  |
| 9. 수량과 주기 (수량 (kg 또는 L). 직전 주문 이후 개월 수) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 이전 판단에 영향: [ ] 예 [ ] 아니요 |  |
| 10. 최종 용도 (이전 판단이 다룬 용도) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 이전 판단에 영향: [ ] 예 [ ] 아니요 |  |
| 11. 공정 조건 (온도 (°C), 희석 비율, 기재, 설비) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 이전 판단에 영향: [ ] 예 [ ] 아니요 |  |
| 12. 납품지 (현장 주소. 국가와 지역 (관할)) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 이전 판단에 영향: [ ] 예 [ ] 아니요 |  |

# 3. 판정과 승인 또는 재검증 조건

판정: [ ] 기존대로 출하   [ ] 재확인 후 출하   [ ] 제품 선정 단계로 되돌림

고객 승인 필요: [ ] 예  [ ] 아니요    재검증(재적합성 시험) 필요: [ ] 예  [ ] 아니요

이전 판단에 영향을 주는 변경과 그 이유:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

| 확인할 내용 | 담당 | 기한 (YYYY-MM-DD) | 종결 결과 | 종결 (날짜) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

기한이 지났는데 조건이 열려 있으면, 승인자가 주문을 보류할지 정해진 한도 안에서 출하할지 섹션 4에 기록합니다.

# 4. 서명

| 역할 | 이름과 직무 | 날짜 (YYYY-MM-DD) | 서명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  |  |  |
| 승인 |  |  |  |
| 출하 결정 |  |  |  |

# 예시 (지어낸 값이며 실제 데이터가 아님)

고객이 4월 주문과 같은 수용성 절삭유를 요청했습니다. 아래 값은 모두 예시입니다.

# 1. 재주문 개요

| 고객과 현장 | 고객 A, Lyon 공장 (프랑스) |
| --- | --- |
| 제품명, 코드, 등급 | 절삭유 X, CF-200 |
| 요청 수량 (kg 또는 L) | 2 x 200 L |
| 요청 납기 (YYYY-MM-DD) | 2026-05-12 |
| 납품 주소와 국가 | 프랑스 Lyon 공장 |
| 밝힌 용도와 공정 라인 | 알루미늄 가공, 1번과 2번 라인 |
| 직전 확인 주문 (주문 번호, 날짜) | 주문 2604-031, 2026-04-14 |
| 근거가 된 판단 (문서, 날짜) | 1번 라인 시험 보고서, 2026-03-30 |
| 요청 접수 (날짜, 요청자) | 2026-04-28, 고객 구매 부서 |

# 2. 이전 공급분과 비교

상태: 동일 = 날짜가 있는 문서가 두 주문의 값을 모두 확인함. 변경 = 문서에 다른 값이 나옴. 미확인 = 이 항목을 다루는 문서나 답변이 없음. 아무도 묻지 않은 항목은 동일이 아니라 미확인입니다.

| 항목 | 직전 확인 주문 | 이번 요청 | 상태 | 근거 (문서, 개정, 날짜) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 제품명과 코드 | 절삭유 X, 코드 CF-200 | 절삭유 X, 코드 CF-200 | 동일 판단에 영향: 아니요 | 주문 확인서 2026-04-10, 2026-04-28 |
| 2. 조성 | 분류 대상 성분 3종, CAS 기재. 세 번째 성분 1~5 % | CAS 번호 동일. 세 번째 성분 1~3 % | 변경 판단에 영향: 예 | SDS 섹션 3, 버전 3.0과 4.1 |
| 3. 제조사와 생산지 | 공급사 Y, 독일 공장 | 미기재 | 미확인 판단에 영향: 예 | 공급사에 문의 2026-04-29 |
| 4. 규격 | 규격서 개정 C, 2025-09-01 | 규격서 개정 C, 2025-09-01 | 동일 판단에 영향: 아니요 | 규격서 개정 C |
| 5. CoA | pH 9.0~9.6 (5 % 희석). 로트 2604-11 | 새 로트의 CoA 아직 발행 전 | 미확인 판단에 영향: 예 | 출하 때 CoA 동봉 예정 |
| 6. SDS | 버전 3.0, 2025-11-02. 피부 자극성 구분 2 | 버전 4.1, 2026-03-20. 눈 자극성 구분 2 추가 | 변경 판단에 영향: 예 | SDS 머리글과 섹션 16 메모 |
| 7. 규제 현황 | 공급사 확인서, EU, 2025-10-01 | 공급사 확인서, EU, 2026-04-02 | 동일 판단에 영향: 아니요 | 두 날짜의 규제 확인서 |
| 8. 포장 | 200 L 강철 드럼, 프랑스어 라벨 | 200 L 강철 드럼, 프랑스어 라벨 | 동일 판단에 영향: 아니요 | 주문 확인서 |
| 9. 수량과 주기 | 1 x 200 L. 첫 주문 | 2 x 200 L. 직전 주문 후 0.5개월 | 변경 판단에 영향: 아니요 | 주문 이력 |
| 10. 최종 용도 | 알루미늄 가공, 1번 라인 | 알루미늄 가공, 1번과 2번 라인 | 변경 판단에 영향: 예 | 고객 이메일 2026-04-29 |
| 11. 공정 조건 | 5 % 희석, 20~35 °C, 1번 라인 | 2번 라인은 미기재 | 미확인 판단에 영향: 예 | 고객에게 문의 2026-04-29 |
| 12. 납품지 | 프랑스 Lyon | 프랑스 Lyon | 동일 판단에 영향: 아니요 | 주문 요청서 |

# 3. 판정과 승인 또는 재검증 조건

판정: [ ] 기존대로 출하   [x] 재확인 후 출하   [ ] 제품 선정 단계로 되돌림

고객 승인 필요: [ ] 예  [x] 아니요    재검증(재적합성 시험) 필요: [ ] 예  [x] 아니요. 단, 첫 번째나 두 번째 조건이 변경으로 종결되면 필요

이전 판단에 영향을 주는 변경과 그 이유: 세 번째 성분의 좁아진 범위(2번 항목)와 새 2번 라인(10번, 11번 항목)은 1번 라인 시험에 영향을 줍니다. 규격과 포장은 그대로이므로 판단의 나머지 부분은 유효합니다.

| 확인할 내용 | 담당 | 기한 (YYYY-MM-DD) | 종결 결과 | 종결 (날짜) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDS 버전 3.0과 4.1 사이에 배합을 바꿨는지, 그리고 생산지 | 공급사 제품 안전 담당자 | 2026-05-06 | 변경 없음을 밝힌 서면 확인 또는 변경 목록 |  |
| 2번 라인의 희석률과 온도 | 고객 공정 엔지니어 | 2026-05-08 | 1번 라인 시험에서 다룬 범위 안의 값 |  |
| 새 로트의 CoA가 규격서 개정 C의 한계값 안에 있음 | 품질관리 | 출하 전 | 주문 기록에 CoA 보관 |  |

기한이 지났는데 조건이 열려 있으면, 승인자가 주문을 보류할지 정해진 한도 안에서 출하할지 섹션 4에 기록합니다.

# 4. 서명

| 역할 | 이름과 직무 | 날짜 (YYYY-MM-DD) | 서명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 | 고객 서비스 | 2026-04-29 |  |
| 승인 | 기술 지원 | 2026-05-08 |  |
| 출하 결정 | 기술 지원 (세 가지 조건 종결 후 출하) | 2026-05-08 |  |