# SDS 개정 비교 점검표

## 작성 방법

이 점검표는 이미 쓰고 있는 제품에 대해 공급사가 개정한 SDS가 들어왔을 때 작성합니다. 새 버전을 승인에 쓴 버전과 섹션별로 비교하고, 변경마다 영향을 받는 승인과 문서를 연결합니다.

1. 새 SDS를 읽기 전에 섹션 1을 작성합니다. 이전 버전이 폴더에 있는 가장 최근 파일이 아니라 승인에 쓴 버전인지 확인합니다.

2. 섹션 2에서 머리글과 16개 섹션 전부를 비교합니다. 이전 값과 새 값을 적고, 상태를 하나 표시하고, 변경이 승인에 영향을 주는지 적습니다. 비어 있거나 불분명한 섹션은 미확인입니다.

3. 섹션 3에 이전 SDS를 근거로 한 승인이나 문서를 모두 적고, 각각의 근거를 쓴 뒤 판정을 하나 표시합니다.

4. 섹션 4에서 공급사 질의를 서면으로 보내고, 조치마다 담당자와 날짜를 정하고, 배포 항목에 표시합니다.

5. 미확인 항목이 모두 종결되었거나 담당자가 있는 조치로 넘어갔으면 서명합니다.

이 점검표는 두 문서를 비교합니다. SDS에 기재되지 않은 성분은 보여 주지 않으며, 변경이 성능 결과에 영향을 줄 때 재적합성 시험을 대신하지 않습니다.

빈 양식이 먼저 나옵니다. 그 뒤의 예시는 작성한 점검표를 보여 주려고 지어낸 값을 씁니다. 실제 제품, 공급사, 고객에 관한 데이터가 아닙니다.

# 1. 문서 식별

| 제품명과 코드 |  |
| --- | --- |
| 공급사 |  |
| SDS 형식 (관할) | [ ] 미국 OSHA [ ] EU REACH 부속서 II [ ] 캐나다 WHMIS [ ] 기타: ____ |
| 언어 |  |
| 이전 버전: 번호, 개정일, 파일명 |  |
| 이전 버전이 승인에 쓴 버전인가? | [ ] 예 [ ] 아니요 |
| 새 버전: 번호, 개정일, 대체한 버전 |  |
| 수령: 날짜와 경로 (출하분, 이메일, 포털) |  |
| 개정 메모 위치 | [ ] 섹션 16 [ ] 안내문 [ ] 기타 위치 [ ] 없음 |

# 2. 섹션별 비교

상태: 동일 = 두 버전의 값이 같음. 변경 = 값이 다름. 미확인 = 섹션이 없거나, 불분명하거나, 비교할 수 없음. 승인에 영향: 변경이 기존 승인이나 사업장 문서가 근거로 삼은 결과를 건드리는가? 변경이 없는 행을 포함해 모든 행의 두 칸에 표시합니다. 성분은 이름이 아니라 CAS 번호와 농도로 대조합니다.

| SDS 섹션 (비교할 내용, 단위) | 이전 버전 | 새 버전 | 상태 | 승인에 영향 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 머리글 (버전 번호. 개정일 (YYYY-MM-DD). 대체한 버전) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 | [ ] 예 [ ] 아니요 |
| 1. 화학제품과 회사 정보 (제품 식별자, 기타 식별자, 권장 용도와 사용상 제한, 공급사, 긴급 연락처, UFI (EU)) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 | [ ] 예 [ ] 아니요 |
| 2. 유해성·위험성 (유해성 분류와 구분, 신호어, 그림문자, H 문구와 P 문구) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 | [ ] 예 [ ] 아니요 |
| 3. 구성성분 (성분마다: 이름, CAS 번호, 농도 (중량 %) 또는 범위. EU: 특정 농도 한계, M-계수, 급성 독성 추정값) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 | [ ] 예 [ ] 아니요 |
| 4. 응급조치 요령 (노출 경로, 증상, 의료 조치) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 | [ ] 예 [ ] 아니요 |
| 5. 폭발·화재 시 대처방법 (소화제, 연소 시 유해성) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 | [ ] 예 [ ] 아니요 |
| 6. 누출 사고 시 대처방법 (누출 시 주의사항, 확산 방지, 정화) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 | [ ] 예 [ ] 아니요 |
| 7. 취급 및 저장방법 (저장 조건 (°C), 피해야 할 물질) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 | [ ] 예 [ ] 아니요 |
| 8. 노출방지 및 개인보호구 (성분별 노출 기준 (mg/m3 또는 ppm), 관리 대책, 보호구) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 | [ ] 예 [ ] 아니요 |
| 9. 물리화학적 특성 (인화점 (°C), pH, 밀도 (g/cm3), 점도 (mm2/s), 측정 방법 포함) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 | [ ] 예 [ ] 아니요 |
| 10. 안정성 및 반응성 (피해야 할 물질, 피해야 할 조건, 분해 생성물) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 | [ ] 예 [ ] 아니요 |
| 11. 독성 정보 (급성 독성 값 (mg/kg), 노출 경로, 건강 영향) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 | [ ] 예 [ ] 아니요 |
| 12. 환경 정보 (생태 독성 (mg/L), 잔류성, 이동성) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 | [ ] 예 [ ] 아니요 |
| 13. 폐기 시 주의사항 (폐기물 처리 방법) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 | [ ] 예 [ ] 아니요 |
| 14. 운송 정보 (UN 번호, 정식 운송명, 운송 등급, 용기 등급) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 | [ ] 예 [ ] 아니요 |
| 15. 법적 규제현황 (제품에 적용되는 규정과 목록) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 | [ ] 예 [ ] 아니요 |
| 16. 그 밖의 참고사항 (개정일, 변경한 곳 표시, 약어) |  |  | [ ] 동일 [ ] 변경 [ ] 미확인 | [ ] 예 [ ] 아니요 |

# 3. 기존 승인에 미치는 영향

이전 SDS를 근거로 한 승인이나 문서를 모두 적습니다. 판정: 유지 = 변경이 근거를 전혀 건드리지 않음. 재확인 = 변경이 사용 조건(저장, 보호구, 운송)을 건드림. 재평가 = 변경이 근거 자체(조성, 승인 한계를 벗어난 물성, 승인에서 배제한 유해성 분류)를 건드림.

| 승인 또는 문서 | 근거 (섹션, 값) | 영향을 주는 변경 섹션 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [ ] 유지 [ ] 재확인 [ ] 재평가 |
|  |  |  | [ ] 유지 [ ] 재확인 [ ] 재평가 |
|  |  |  | [ ] 유지 [ ] 재확인 [ ] 재평가 |
|  |  |  | [ ] 유지 [ ] 재확인 [ ] 재평가 |
|  |  |  | [ ] 유지 [ ] 재확인 [ ] 재평가 |
|  |  |  | [ ] 유지 [ ] 재확인 [ ] 재평가 |

# 4. 후속 조치

공급사 질의 (서면으로 보내고, 답변과 날짜를 기록):

[ ] 어느 섹션이 바뀌었고, 이유는 무엇인가: 새 유해성 데이터, 분류 기준 변경, 배합 변경, 원료나 생산지 변경, 형식 변경 가운데 무엇인가?

답변과 날짜: ____________________________________________________________

[ ] 섹션 3에 기재되지 않은 성분까지 포함해 배합을 바꿨는가?

답변과 날짜: ____________________________________________________________

[ ] 새 버전은 어느 로트나 생산일부터 적용되는가?

답변과 날짜: ____________________________________________________________

[ ] TDS, 규격서, CoA 한계값도 함께 바뀌었는가?

답변과 날짜: ____________________________________________________________

[ ] 개정 내용은 모든 시장에 적용되는가, 아니면 이 SDS가 대상으로 하는 관할에만 적용되는가?

답변과 날짜: ____________________________________________________________

조치:

| 할 일 | 담당 | 기한 (YYYY-MM-DD) | 완료 (날짜) |
| --- | --- | --- | --- |

[ ] 사업장 비치본을 새 버전으로 교체

[ ] 이전 버전은 삭제하지 않고 날짜와 함께 보관

[ ] 제품을 공급하는 경우 자사 고객에게 새 버전 전달 (예: REACH Article 31(9) 또는 OSHA 29 CFR 1910.1200(g)(6))

# 서명

| 역할 | 이름과 직무 | 날짜 (YYYY-MM-DD) | 서명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 비교 |  |  |  |
| 승인 |  |  |  |

# 예시 (지어낸 값이며 실제 데이터가 아님)

수용성 절삭유의 SDS가 버전 3.0에서 버전 4.1로 바뀌었습니다. 아래 값은 모두 예시입니다.

# 1. 문서 식별

| 제품명과 코드 | 절삭유 X, CF-200 |
| --- | --- |
| 공급사 | 공급사 Y |
| SDS 형식 (관할) | [x] 미국 OSHA [ ] EU REACH 부속서 II [ ] 캐나다 WHMIS [ ] 기타: ____ |
| 언어 | 영어 |
| 이전 버전: 번호, 개정일, 파일명 | 3.0, 2025-11-02, CF-200_SDS_v3.0.pdf |
| 이전 버전이 승인에 쓴 버전인가? | [x] 예 [ ] 아니요 |
| 새 버전: 번호, 개정일, 대체한 버전 | 4.1, 2026-03-20, 3.0 대체 |
| 수령: 날짜와 경로 (출하분, 이메일, 포털) | 2026-04-02, 출하분과 함께 |
| 개정 메모 위치 | [x] 섹션 16 [ ] 안내문 [ ] 기타 위치 [ ] 없음 |

# 2. 섹션별 비교

상태: 동일 = 두 버전의 값이 같음. 변경 = 값이 다름. 미확인 = 섹션이 없거나, 불분명하거나, 비교할 수 없음. 승인에 영향: 변경이 기존 승인이나 사업장 문서가 근거로 삼은 결과를 건드리는가? 변경이 없는 행을 포함해 모든 행의 두 칸에 표시합니다. 성분은 이름이 아니라 CAS 번호와 농도로 대조합니다.

| SDS 섹션 (비교할 내용, 단위) | 이전 버전 | 새 버전 | 상태 | 승인에 영향 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 머리글 | 3.0, 2025-11-02 | 4.1, 2026-03-20, 3.0 대체 | 변경 | 아니요 |
| 1. 화학제품과 회사 정보 | 절삭유 X, CF-200. 공급사 Y | 동일 | 동일 | 아니요 |
| 2. 유해성·위험성 | 피부 자극성 구분 2 | 피부 자극성 2. 눈 자극성 2 | 변경 | 예 |
| 3. 구성성분 | 기재 성분 3종. 세 번째 성분 1~5 % | CAS 번호 동일. 세 번째 성분 1~3 % | 변경 | 예 |
| 4. 응급조치 요령 | 피부와 눈 세척 문구 | 같은 문구 | 동일 | 아니요 |
| 5. 폭발·화재 시 대처방법 | 물 분무, 포말, 분말 | 동일 | 동일 | 아니요 |
| 6. 누출 사고 시 대처방법 | 불활성 물질로 흡수 | 동일 | 동일 | 아니요 |
| 7. 취급 및 저장방법 | 5~40 °C에서 저장 | 5~40 °C에서 저장 | 동일 | 아니요 |
| 8. 노출방지 및 개인보호구 | 니트릴 장갑 | 니트릴 장갑. 보안경 | 변경 | 예 |
| 9. 물리화학적 특성 | 5 % 희석 시 pH 9.0~9.6 | 5 % 희석 시 pH 9.0~9.6 | 동일 | 아니요 |
| 10. 안정성 및 반응성 | 강산 피함 | 동일 | 동일 | 아니요 |
| 11. 독성 정보 | 피부 자극성 데이터 | 동일 | 동일 | 아니요 |
| 12. 환경 정보 | 자료 없음 | 자료 없음 | 동일 | 아니요 |
| 13. 폐기 시 주의사항 | 지역 규정에 따라 폐기 | 동일 | 동일 | 아니요 |
| 14. 운송 정보 | 운송 규제 대상 아님 | 운송 규제 대상 아님 | 동일 | 아니요 |
| 15. 법적 규제현황 | 규제 목록 기재 | 같은 목록 | 동일 | 아니요 |
| 16. 그 밖의 참고사항 | 최초 발행 메모 | 섹션 2, 3, 8 개정 | 변경 | 아니요 |

# 3. 기존 승인에 미치는 영향

이전 SDS를 근거로 한 승인이나 문서를 모두 적습니다. 판정: 유지 = 변경이 근거를 전혀 건드리지 않음. 재확인 = 변경이 사용 조건(저장, 보호구, 운송)을 건드림. 재평가 = 변경이 근거 자체(조성, 승인 한계를 벗어난 물성, 승인에서 배제한 유해성 분류)를 건드림.

| 승인 또는 문서 | 근거 (섹션, 값) | 영향을 주는 변경 섹션 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 고객 시험 승인, 알루미늄 가공, 2026-03-30 | 버전 3.0의 조성. pH | 섹션 3 | [ ] 유지 [ ] 재확인 [x] 재평가 |
| 2차 용기 라벨 | 섹션 2 유해·위험 문구 | 섹션 2 | [ ] 유지 [x] 재확인 [ ] 재평가 |
| 사업장 노출 평가와 보호구 규칙 | 섹션 8 보호구 | 섹션 8 | [ ] 유지 [x] 재확인 [ ] 재평가 |
| 저장 구역 배치 | 섹션 7 저장 온도 | 없음 | [x] 유지 [ ] 재확인 [ ] 재평가 |

# 4. 후속 조치

공급사 질의 (서면으로 보내고, 답변과 날짜를 기록):

[x] 어느 섹션이 바뀌었고, 이유는 무엇인가: 새 유해성 데이터, 분류 기준 변경, 배합 변경, 원료나 생산지 변경, 형식 변경 가운데 무엇인가?

2026-04-03 질의. 답변: 눈 자극성 데이터 추가와 범위 축소, 새 성분 없음

[ ] 섹션 3에 기재되지 않은 성분까지 포함해 배합을 바꿨는가?

2026-04-03 질의. 답변 대기

[x] 새 버전은 어느 로트나 생산일부터 적용되는가?

답변: 로트 2603-07부터

[x] TDS, 규격서, CoA 한계값도 함께 바뀌었는가?

답변: 변경 없음

[x] 개정 내용은 모든 시장에 적용되는가, 아니면 이 SDS가 대상으로 하는 관할에만 적용되는가?

답변: EU SDS와 미국 SDS 모두 개정

조치:

| 할 일 | 담당 | 기한 (YYYY-MM-DD) | 완료 (날짜) |
| --- | --- | --- | --- |
| 좁아진 범위에 대해 시험 승인 재평가 | 기술 지원 | 2026-04-17 |  |
| 눈 자극성 문구를 넣어 2차 용기 라벨 재인쇄 | EHS 담당자 | 2026-04-10 | 2026-04-09 |
| 사업장 보호구 규칙에 보안경 추가 | EHS 담당자 | 2026-04-10 | 2026-04-09 |

[x] 사업장 비치본을 새 버전으로 교체

[x] 이전 버전은 삭제하지 않고 날짜와 함께 보관

[x] 제품을 공급하는 경우 자사 고객에게 새 버전 전달 (예: REACH Article 31(9) 또는 OSHA 29 CFR 1910.1200(g)(6))

# 서명

| 역할 | 이름과 직무 | 날짜 (YYYY-MM-DD) | 서명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 비교 | 제품 안전 담당자 | 2026-04-03 |  |
| 승인 | 품질 관리자 | 2026-04-17 |  |