# 기술 지원 방문 보고서

합의한 기준에 맞춰 고객 현장을 점검하는 공급사의 기술 지원 방문용입니다.

이 템플릿 사용법 방문 전: 섹션 1과 2를 채웁니다. 점검할 조건마다 기준, 단위, 운전 상태, 근거 문서와 개정판을 적습니다. 합의한 기준이 없는 조건에는 "기준 미설정"이라고 쓰고, 그 측정값은 이탈 사항이 아니라 관찰 내용으로 다룹니다. 직전 보고서의 미결 조치는 섹션 6에 옮겨 적습니다. 현장: 관찰할 때마다 바로 섹션 3에 위치, 운전 상태, 계측기, 이름, 시각, 대표 범위, 근거 번호(사진 번호 또는 시료 ID)와 함께 적습니다. 계획한 점검을 하지 못하면 그 자리에서 사유와 함께 섹션 5에 적습니다. 떠나기 전: 섹션 4에서 관찰 내용마다 기준과 비교합니다. 긴급 대응이 필요한 안전 관련 발견 사항은 누구에게 언제 알렸는지와 함께 맨 앞에 적습니다. 원인에 관한 서술은 가설로 표시합니다. 섹션 6의 담당자와 기한은 고객 측 공정 책임자와 합의하고, 합의하지 못하면 "합의 예정"이라고 적고 그 행을 남겨 둡니다. 생명 안전에 관한 신호는 보고서를 기다리지 않습니다. 현장 책임자에게 바로 알리고 현장의 비상 대응 절차를 따릅니다. 방문 뒤: 기다리던 시험실 결과를 시료 ID별로 추가하고, 맨 뒤의 체크리스트로 확인한 다음 보고서를 보냅니다. 위험도: 즉시 조치 = 다음 방문 전에 안전, 제품 기능, 품질에 영향을 줌. 관찰 = 한계값 안에 있지만 한계값 쪽으로 움직이고 있거나, 한계값을 벗어났어도 고객이 다음 점검까지 받아들이는 정도. 조치 없음 = 기준 이내. 마지막 페이지의 작성 예시는 설명을 위한 것이며 실제 사업장에서 가져온 것이 아닙니다.

# 1. 방문 정보

고객과 사업장: ______________________________________________________________________

방문일(YYYY-MM-DD): ______________________________________________________________________

도착과 출발(hh:mm~hh:mm): ______________________________________________________________________

작성자(이름, 역할): ______________________________________________________________________

고객 측 참석자(이름, 역할): ______________________________________________________________________

직전 방문일과 보고서 번호: ____________________________________________________________________

보고서 번호와 개정판: ______________________________________________________________________

배포처: ______________________________________________________________________

방문 유형:  [ ] 정기   [ ] 후속   [ ] 클레임 뒤   [ ] 제품 시험   [ ] 기타: __________

# 2. 점검 범위와 기준(방문 전에 작성)

방문 목적

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

대상 단위 공정, 구역 또는 시스템

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

방문하지 않은 경우: 발견 사항의 근거가 된 기록 기간(YYYY-MM-DD~YYYY-MM-DD): ______________________

기준

| 번호 | 단위 공정 또는 구역 | 제품(이름, SDS 개정일) | 점검 조건(단위) | 기준(값, 단위) | 적용되는 운전 상태 | 근거 문서와 개정판 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

지난 12개월 추세(첫 방문이 그보다 나중이면 첫 방문 이후)

| 조건(단위) | 기준 | 이전 측정값(날짜: 값) | 이번 방문 | 방향 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [ ] 안정 [ ] 한계값 쪽으로 [ ] 한계값 벗어남 |
|  |  |  |  | [ ] 안정 [ ] 한계값 쪽으로 [ ] 한계값 벗어남 |
|  |  |  |  | [ ] 안정 [ ] 한계값 쪽으로 [ ] 한계값 벗어남 |
|  |  |  |  | [ ] 안정 [ ] 한계값 쪽으로 [ ] 한계값 벗어남 |

# 3. 관찰 기록(관찰할 때마다 바로 한 행씩 작성)

| 번호 | 위치 | 조건 또는 항목 | 측정값 또는 관찰 내용(단위) | 운전 상태 | 계측기, 교정일 | 관찰자 | 시각(hh:mm) | 대표 범위 | 근거 번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 4. 발견 사항과 위험도

4a. 긴급 대응이 필요한 안전 관련 발견 사항(맨 앞에 적음)

| 발견 사항 | 위치 | 알린 사람, 시각(hh:mm) | 즉시 취한 조치 |
| --- | --- | --- | --- |

[ ] 이번 방문에서 안전 관련 발견 사항 없음

4b. 기준 이탈 사항

| 관찰 번호 | 위치 | 측정값 대 기준(단위) | 차이(단위) | 위험도 | 원인: 가설, 미확인(근거 포함) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [ ] 즉시 조치 [ ] 관찰 [ ] 조치 없음 |  |
|  |  |  |  | [ ] 즉시 조치 [ ] 관찰 [ ] 조치 없음 |  |
|  |  |  |  | [ ] 즉시 조치 [ ] 관찰 [ ] 조치 없음 |  |
|  |  |  |  | [ ] 즉시 조치 [ ] 관찰 [ ] 조치 없음 |  |
|  |  |  |  | [ ] 즉시 조치 [ ] 관찰 [ ] 조치 없음 |  |
|  |  |  |  | [ ] 즉시 조치 [ ] 관찰 [ ] 조치 없음 |  |

4c. 기준 이내 측정값(한 문장)

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

# 5. 관찰하지 못한 구역

발견 사항의 일부: 관찰하지 못한 구역 때문에 섹션 4의 발견 사항이 바뀔 수 있습니다.

| 계획한 구역 또는 항목 | 관찰하지 못한 이유 | 마무리 방법 | 담당자, 기한(YYYY-MM-DD) | 바뀔 수 있는 발견 사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [ ] 추가 방문 [ ] 기록 요청 [ ] 시험실 결과 |  |  |
|  |  | [ ] 추가 방문 [ ] 기록 요청 [ ] 시험실 결과 |  |  |
|  |  | [ ] 추가 방문 [ ] 기록 요청 [ ] 시험실 결과 |  |  |
|  |  | [ ] 추가 방문 [ ] 기록 요청 [ ] 시험실 결과 |  |  |

[ ] 계획한 점검을 모두 함

# 6. 시정 조치와 완료 계획

| 우선순위 | 조치 | 담당 측 | 담당자 | 기한(YYYY-MM-DD) | 완료 확인 | 연결된 발견 사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [ ] 고객 [ ] 공급사 |  |  |  |  |
|  |  | [ ] 고객 [ ] 공급사 |  |  |  |  |
|  |  | [ ] 고객 [ ] 공급사 |  |  |  |  |
|  |  | [ ] 고객 [ ] 공급사 |  |  |  |  |
|  |  | [ ] 고객 [ ] 공급사 |  |  |  |  |
|  |  | [ ] 고객 [ ] 공급사 |  |  |  |  |

직전 보고서의 조치

| 조치 | 담당자 | 상태 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [ ] 완료 [ ] 미결 |  |
|  |  | [ ] 완료 [ ] 미결 |  |
|  |  | [ ] 완료 [ ] 미결 |  |
|  |  | [ ] 완료 [ ] 미결 |  |

# 보고서를 보내기 전에

[ ] 섹션 1에 사업장, 날짜, 도착과 출발 시각, 참석자, 직전 보고서가 있습니다.

[ ] 섹션 2에 목적과 대상 단위 공정이 있습니다.

[ ] 기준마다 값, 단위, 운전 상태, 근거 문서와 개정판이 있습니다.

[ ] 관찰 내용마다 위치, 측정값, 운전 상태, 계측기, 관찰자, 시각, 대표 범위가 있습니다.

[ ] 시료에 근거한 관찰 내용마다 시료 ID와 시료 이력 관리 기록이 있습니다.

[ ] 안전 관련 발견 사항이 누구에게 언제 알렸는지와 함께 섹션 4 맨 앞에 있습니다.

[ ] 이탈 사항마다 측정값, 기준, 차이, 등급이 있습니다.

[ ] 원인에 관한 서술은 근거와 함께 가설로 표시되어 있습니다.

[ ] 기준 이내 측정값은 한 문장으로 요약되어 있습니다.

[ ] 계획했지만 하지 못한 점검이 모두 사유, 마무리 방법과 함께 섹션 5에 있습니다.

[ ] 조치마다 담당 측 하나, 담당자 1명, 기한 하나, 완료 확인이 있습니다.

[ ] 직전 보고서의 조치가 완료 또는 미결로 표시되어 있습니다.

[ ] 기다리는 시험실 결과가 시료 ID별로 예상 날짜와 함께 적혀 있습니다.

# 서명

작성자(이름, 서명, 날짜): ______________________________________________________________________

고객 수령자(이름, 서명, 날짜): ________________________________________________________________

# 설명용 작성 예시(실제 데이터 아님)

아래의 한계값, 측정값, 이름, 기계 번호는 모두 설명을 위한 것이며 실제 사업장에서 가져온 것이 아닙니다. 이 페이지들은 빈 양식과 따로 보관합니다.

1. 방문 정보

고객과 사업장: A 공장, 가공 2동

방문일: 2026-11-12, 08:30~15:00, 정기 방문

작성자: J. Lee, 기술 지원 엔지니어

고객 측 참석자: 공정 책임자, 정비 책임자

직전 방문: 2026-10-15, 보고서 TS-0412

2. 점검 범위와 기준

목적: 절삭유 관리 계획에 맞춘 절삭유 시스템 정기 점검. 대상: 중앙 절삭유 시스템과 기계 21~28.

| 번호 | 단위 공정 또는 구역 | 제품(이름, SDS 개정일) | 점검 조건(단위) | 기준(값, 단위) | 적용되는 운전 상태 | 근거 문서와 개정판 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기계 21~28 탱크 | Product X, SDS 2026-03-01 | 농도(%) | 6~8 | 가동 중 | 절삭유 관리 계획 rev. 3 |
| 2 | 기계 21~28 탱크 | Product X, SDS 2026-03-01 | pH | 8.8~9.4 | 가동 중 | 제품 데이터시트 rev. 5 |
| 3 | 중앙 시스템 | Product X, SDS 2026-03-01 | 혼입유(%) | 2 미만 | 가동 중 | 절삭유 관리 계획 rev. 3 |

지난 12개월 추세(첫 방문이 그보다 나중이면 첫 방문 이후)

| 조건(단위) | 기준 | 이전 측정값(날짜: 값) | 이번 방문 | 방향 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기계 23 농도(%) | 6~8 | 2026-09-17: 7.1, 2026-10-15: 6.8 | 5.1 | [ ] 안정 [ ] 한계값 쪽으로 [x] 한계값 벗어남 |
| 기계 23 pH | 8.8~9.4 | 2026-09-17: 9.3, 2026-10-15: 9.2 | 8.9 | [ ] 안정 [x] 한계값 쪽으로 [ ] 한계값 벗어남 |

3. 관찰 기록

| 번호 | 위치 | 조건 또는 항목 | 측정값 또는 관찰 내용(단위) | 운전 상태 | 계측기, 교정일 | 관찰자 | 시각(hh:mm) | 대표 범위 | 근거 번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기계 23 탱크 | 농도 | 5.1 % | 가동 중 | 굴절계 R-2, 현장에서 영점 조정 | J. Lee | 10:20 | 탱크 1개 중 1개 | 사진 07 |
| 2 | 기계 23 탱크 | pH | 8.9 | 가동 중 | 측정기 M-1, 2026-11-12 | J. Lee | 10:25 | 탱크 1개 중 1개 | 사진 08 |
| 3 | 중앙 시스템 | 혼입유 | 침강 시험으로 1.0 % | 가동 중 | 침강 실린더 | J. Lee | 11:05 | 리턴 라인만 | 시료 S-31 |

4. 발견 사항과 위험도

4a. [x] 이번 방문에서 안전 관련 발견 사항 없음

| 관찰 번호 | 위치 | 측정값 대 기준(단위) | 차이(단위) | 위험도 | 원인: 가설, 미확인(근거 포함) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기계 23 | 5.1 % 대 6~8 % | 0.9 낮음 | [x] 즉시 조치 [ ] 관찰 [ ] 조치 없음 | 보충 때 과희석. 근거: 같은 탱크의 pH도 낮음 |
| 2 | 기계 23 | 8.9 대 8.8~9.4 | 이내, 직전 방문보다 0.3 낮아짐 | [ ] 즉시 조치 [x] 관찰 [ ] 조치 없음 | 위와 같음 |

4c. 점검한 나머지 탱크와 중앙 시스템은 모두 기준 이내였습니다.

5. 관찰하지 못한 구역

| 계획한 구역 또는 항목 | 관찰하지 못한 이유 | 마무리 방법 | 담당자, 기한(YYYY-MM-DD) | 바뀔 수 있는 발견 사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기계 27과 28 | 정비로 라인 정지 | [x] 추가 방문 [ ] 기록 요청 [ ] 시험실 결과 | J. Lee, 재가동 뒤 1주일 안 | 낮은 농도가 기계 23 밖으로 퍼져 있는지 |

6. 시정 조치와 완료 계획

| 우선순위 | 조치 | 담당 측 | 담당자 | 기한(YYYY-MM-DD) | 완료 확인 | 연결된 발견 사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기계 23의 보충 혼합기 비율 확인 | [x] 고객 [ ] 공급사 | 정비 책임자 | 2026-11-19 | 1교대 뒤 측정값 6~8 % | 4b-1 |
| 2 | 기계 27과 28 시료 채취 | [ ] 고객 [x] 공급사 | J. Lee | 재가동 뒤 1주일 안 | 섹션 3에 행 추가 | 5 |

직전 보고서의 조치

| 조치 | 담당자 | 상태 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 중앙 시스템 스키머 수리(보고서 TS-0412) | 정비 책임자 | [x] 완료 [ ] 미결 | 사진 12 |